Komeedi tn.2 RidaElAMU

ARHITEKTUURIOSA

Komeedi tn. 2, Saku alevik, Saku vald, Harjumaa

PÕHIPROJEKT  Töö nr: KOMEEDI2

Tellija:				Saku Arendus OÜ

janar@sakuarendus.ee

+372 502 7231

Projekteerija:		Arhitekt 11 OÜ

Joa 2/1, Tallinn

Reg. 12190827

MTR: EEP002317

Vastutav spetsialist: Eero Endjärv (vol. Arh. VII)

Telefon: +372 5 11 44 55

Tallinn, märts 2025

ARHITEKTUURI OSA SISUKORD

1	PROJEKTEERIJATE ANDMED	3

2	ALUSDOKUMENDID	4

3	HOONE ASUKOHT NING OLEMASOLEV OLUKORD	4

4	OLULISEMAD PIIRANGUD	5

5	PROJEKTEERIMISTÖÖ PIIRITLUS	5

6	HOONE KASUTUSIGA	6

7	ARHITEKTUURNE LAHENDUS	7

7.1	ÜLDKONTSEPTSIOON	7

7.2	FUNKTSIONAALNE LAHENDUS	7

7.3	PARKIMINE	7

7.4	FASSAADID	7

7.5	Avatäited	8

7.6	KATUSED, PÄÄS KATUSELE	8

7.7	VARIKATUSED	8

7.8	RÕDUD JA TERRASSID	8

7.9	VÄLISVALGUSTUS	8

7.10	FASSAADIDETAILID (REKLAAMID, SILDID, LIPUHOIDJAD)	8

7.11	TREPID JA PANDUSED	9

7.12	PIIRDED JA KÄSIPUUD	9

7.13	LIFTID JA TÕSTUKID	9

7.14	ETAPILISUS JA LAIENDAMISE VÕIMALUSED	9

8	KONSTRUKTIIVNE LAHENDUS	9

9	TEHNOLOOGILINE LAHENDUS	9

10	ENERGIATÕHUSUS JA SISEKLIIMA	10

11	HELIISOLATSIOON JA AKUSTIKA	10

12	ERIVAJADUSTEGA INIMESTE LIIKUMISVÕIMALUSED	10

13	JÄÄTMEKÄITLUS	10

14	MUINSUSKAITSE JA ARHEOLOOGIANÕUDED	10

15	TEHNILISED NÄITAJAD	11

16	JOONISTE NIMEKIRI	12

# PROJEKTEERIJATE ANDMED

PROJEKTEERIMISE PEATÖÖVÕTJA

NOBE OÜ:

Sepise 7, Alma Tominga maja, 11415 Tallinn; Reg. 10647027;

Tel: +372 514 6565, e-post: info@dmt.ee

Kontaktisik: Nele Soobik, e-post: nele.soobik@nobe.ee, +372 5661 9889

ASENDIPLAAN, TEED ja LIIKLUS

Mastlop OÜ

Suur-Ameerika tn 31-6, Kesklinna linnaosa, 10122 Tallinn, Harju maakond

Reg.nr 12618952, Tel. +372 5624 2634

Kontaktisik: Pärt Põltsam (Teedeinsener, tase 6), e-post: ppoltsam@gmail.com

VEEVARUSTUS JA KANLISATSIOON

OÜ Smart Pipes

Majaka tn 44-9, 11412 Tallinn, Harju maakond

Reg.nr 11979398, Tel. +372 526 8802

Kontaktisik: Veiko Loorents (Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7), e-post: veiko@smartpipes.ee

ARHITEKTUUR

Arhitekt11 OÜ:

Joa tn 2/1, 10127 Tallinn, e-post: info@architect11.com, Reg. 12190827, MTR reg.nr EEP002317. Vastutav spetsialist: Eero Endjärv (volitatud arhitekt VII)

Kontaktisik:  Eero Endjärv, e-post: eero.endjarv@arhitekt11.ee, Tel:  +372 5 11 44 55

EHITUSKONSTRUKTSIOONID

J&O Projekt OÜ

Käära põik 20-2, Laiaküla, 74008 Viimsi vald, Harju maakond

Reg.nr 12615712, Tel. +372 5398 5342

Kontaktisik: Olavi Paavo (Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7), e-post: olavi@joprojekt.ee

TULEOHUTUS

Arhitekt11 OÜ:

Joa tn 2/1, 10127 Tallinn, e-post: info@architect11.com, Reg. 12190827, MTR reg.nr EEP002317. Vastutav spetsialist: Eero Endjärv (volitatud arhitekt VII)

Kontaktisik:  Eero Endjärv, e-post: eero.endjarv@arhitekt11.ee, Tel:  +372 5 11 44 55

KÜTE, VENTILATSIOON, JAHUTUS

KVVK Projekt OÜ

Vikerlase tn 15-9, Lasnamäe linnaosa, 13616 Tallinn, Harju maakond

Reg.nr 12242047, Tel. +372 51 49 080

Kontaktisik: Vladimir Krehov (Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7), e-post: kvvkprojekt@gmail.com

ELEKTER, NÕRKVOOL JA AUTOMAATIKA

OÜ Vivalight

Maamõõtja tn 2, Saue linn, 76506 Saue vald, Harju maakond

Reg.nr 11122522, Tel. +372 514 2331

Kontaktisik: Vello Rannakivi, e-post: vello.rannakivi@gmail.com

# ALUSDOKUMENDID

Projekti koostamisel on järgitud all-loetletud lähteülesandeid ja tingimusi ning juhindutud nimetatud lähteandmetest.

Tellija lähteülesanne

DETAILPLANEERING

Tariku ja Tarikupõllu maaüksuste detailplaneering; Juuliku küla Saku vald. ARTES TERRAE MAASTIKUARHITEKTID OÜ töö nr. 21034DP1.

VARASEMAD PROJEKTISTAADIUMID

Eskiis

Tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused

Esitatakse iga alltöövõtja osas eraldi

Uuringud, mõõtmised ja prognoosid

Geodeesia:

Radiaan OÜ Töö nr: 2578G24, TOPO-GEODEETILISE UURIMISTÖÖ ARUANNE, Harju maakond, Saku vald, Saku alevik, Kuu tee 16, Komeedi tn 1 ja Komeedi tn 2

Geoloogiline uuring:

Pinnaseuuringud OÜ, nov. 2024, Töö nr 24-10-14, EHITUSGEOLOOGILINE UURING, Projekteeritavad ridaelamud Kuu tee 16, Komeedi tn 1 ja 2, Saku vald, Harju maakond

NORMDOKUMENDID

Projekteerimisel on järgitud projekteerimise hetkel Eesti Vabariigis kehtivaid määrusi, standardeid ning muid juhiseid olenemata sellest, kas neid on projektis konkreetselt nimetatud või mitte.

# HOONE ASUKOHT NING OLEMASOLEV OLUKORD

Krundi ja hoone aadress on Harjumaa, Saku vald, Saku alevik, Komeedi tn. 2, katastritunnus: 71901:001:0742. Krunt on 2548 m² suurune, hoonestamata ning orienteeritud ristkülikuna ida-läänesuunaliselt.

# OLULISEMAD PIIRANGUD

Kehtiva detailplaneeringu järgselt puuduvad olulisemad kitsendused. Arhitektuurinõuded, mis ridaelamuid käsitlevad on järgmised:

• hoonete arhitektuurne keel peab olema üldiselt kaasaegne;

• mitte kasutada kaaraknaid, dekoratiivseid sambaid, võlvi motiive ega muid historitsistlikke

detaile või arhitektuurseid võtteid;

• mitte kasutada suurtel fassaadipindadel erksaid ning ümbritseva miljööga tugevalt

kontrastseid värvitoone;

• palkvälisviimistlusega majad ei ole lubatud;

• klombitud kiviga viimistletud suured fassaadipinnad ei ole lubatud;

• lamekatusega hoonestuspiirkonnas kasutada hoone põhimahul parapetiga lamekatust,

katuse kalle kuni 2 kraadi;

• lubatud on väärikad ja vastupidavad katusekattematerjalid;

• ühel krundil olev ridamaja või paarismaja tuleb projekteerida ja ehitada terviklikult, mitte

osade kaupa;

• ühe ridaelamukrundi suurim lubatud bokside (korterite) arv on 5;

• ühe tänava ulatuses tuleb tänava poolsetel piirdeaedadel tagada ühtne stiil;

• elamukruntide tänava poolseks piirdeaiaks on lubatud järgnevad variandid:

o vertikaalne avaustega puitlippaed kõrgusega 1,5 m;

o must või hall vertikaalse joonega metallist varbaed kõrgusega 1,5 m, varbade samm

ca 10 cm;

• krundi külgmiste ja tagumiste piiretena on lubatud lisaks eelmises punktis nimetatud aia

lahendustele ka traatvõrkaed kõrgusega 1,5 m;

• kõikidel krundipiiridel on lubatud hekid;

• olmeprügi konteinerid tuleb paigutada oma krundile; kui konteinerid on lahendatud

tänavapoolses piirdeaias taskuna, tuleb see tasku tänava poolt piirata lahti käiva väravaga,

mis sobitub kokku ülejäänud piirdeaiaga.

# PROJEKTEERIMISTÖÖ PIIRITLUS

Projektiga antakse arhitektuurne lahendus Komeedi tn. 2 ridaelamule. Hoonel on kolm maapealset ning üks maa-aluse korrus.

Projekt on koostatud põhiprojekti staadiumis. Põhiprojekti kuuluvad seletuskirjad ja joonised, mis teineteist täiendavad. Põhiprojekti maht vastab Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“, arvestades EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“ nõudeid.

# HOONE KASUTUSIGA

Eesti Projekteerimisnormile EPN 15.1 pt.3 kohaselt kavandatav ehitis kuulub klassi D, planeeritav ehitise tööiga 50 aastat.

a) hoonel - 50 aastat (klass D)

b) soojatorustikel, kaabelliinidel, mahutitel - 20 aastat (klass E)

c) rajatistel, mida pole nimetatud b all (sh pinnaseehitistel nagu mulded, teekattealused kihid, süvendid, pinnases või vees paiknevatel ehitistel nagu sulundseinad, torustikud - 50 aastat (klass D)

d) piirdetarinditel ning soojusisolatsioonil, hüdroisolatsioonil, auru- või tuuletõkkel, katusekattel - 50 aastat (klass E)

e) hoonete ventilatsioonisüsteemidel, soojaveetorustikel, müüritud küttekolletel ja mittekandvatel piiretel - 20 aastat (klass E)

f) hoonete elektriinstallatsioonil ja -ajamitel, reguleerimis- ja mõõteseadmetel, mittemüüritud tulekolletel, sisseseadetel nagu veeboilerid, elektri- ja gaasipliidid, värvkatetel - 10 aastat (klass F)

g) hoonete installatsioonil (sisustusel), mida pole nimetatud e ega f all, sh külmaveetorustikud, keskküttesüsteemid, gaasivarustustorustikud, kanalisatsioon - 50 aastat (klass D)

h) tee- ja tänavakatetel vastavalt tänavate ja väljakute projekteerimise normidele.

i) hoone skeletil (vundamendid, kandepostid, jäigastavad tarindid, kandvad katus- ja vahelaed) – 50 aastat (klass D)

# ARHITEKTUURNE LAHENDUS

## ÜLDKONTSEPTSIOON

Ridaelamu on kavandatud pika väljavenitatud klassikalise ridaelamuna, kus klassikalise lahendusena boksid paigutatud üksteise järele ritta. Selleks, et anda hoonele liigendatust ning veidi ekspressiivsem vorm, on boksid omavahel 2 m nihkes astmetena. Selline lahendus annab hoone avatud külgedele ja terrassidele privaatsust ning liigendatus vähendab muidu pika hoone müürina mõjumist. Privaatsuse ja liigenduse ning hoonele veidi enam eristuva vormi andmiseks on bokside vahelised seinad rõhutatult välja astuvad. Selliselt moodustuvad hoone elutoapoolsete terrassidest omaette pesad, mis ei avane külgedelt naaberterrassidele. Õhulisema üldmulje saavutamiseks on kasutusel omavahel kontrasti pakkuvad fassaaditoonid, kus hoone külg- ja vaheseinad on heledates toonides ning boksi avatud välissein tumedates soojades toonides. Hubasust ja pehmust lisab ka fassaadikattena kasutatav laudise struktuur. Sissepääsude esine ala on kujundatud hoone arhitektuuri peegeldava maastikuna, kus hoone ette on kavandatud kiviktaimlad-haljasalad privaatsuse võimendamiseks. Parkimise ja haljasalade lahenduses annavad tooni hoone geomeetriast tuletatud diagonaalid, mis pehmendavad ja lõhuvad muidu monotoonset ridaelamutüpoloogiat. Vajadusel on võimalik boksidele lisada sissepääsuesine varikatus või autovarjualune. Sissesõiduala ning krundi piiri vahele jäävale alale on võimalik paigutada hoiukapid jalgrataste, küttepuude, vmt. hoiustamiseks.

## FUNKTSIONAALNE LAHENDUS

Funktsionaalselt on hoone klassikaline ridaelamu – pikem väljavenitatud ristkülik, jagatud pikuti boksideks. Esimestel korrusel avalikuma funktsiooniga ruumid, teisel korrusel privaatsemad magamistoad. Kaks äärmist boksi on veidi suurema netopinnaga. Esimestel korrustel annab planeeringus tooni suur ja avar, kogu boksi laiust hõlmav elutuba ja avatud köök. Sissepääsu poole jäävad esik ja tehnoruum. Samuti paindliku funktsiooniga lisatuba, millest on vajadusel võimalik kavandada kas magamistuba, kabinet, saun, panipaik või hobiruum. Teise korruse magamistubade puhul on samuti võimalik paindlikkus – vajadusel nelja magamistoa asemel kavandada kolm, kus peamagamistuba võib olla suurem, oma vannitoa ja garderoobiga.

## PARKIMINE

Parkimine on kavandatud hoone sissepääsude ees oleval alal, kus avar parkimis- ja manööverdusala. Sõltuvalt boksist on kaks autokohta kas boksi ees (suuremad otsmised boksid) või jagatud ühe parkimiskohana peaukse ees ning teise kohana krundi piiri ääres. Krundile on kavandatud kokku 10 parkimiskohta elanikele.

## FASSAADID

Fassaadikattematerjaliks on suuremas osas vertikaalne puitlaudis. Puitlaudis on kahes toonis – valgeks värvitud laud hoone külgedel ning väljaulatuvatel seina ja laeosadel – tumedaks peitsitud laudis bokside otsaseintes, kus vaheldub akende vahelistes alades oleva tumehalli tsementkiudplaadiga.

Vt joonised AR-6-01 kuni 04 – vaadete joonised.

## Avatäited

Kõik hoone aknad ja fassaadid on lahendatud plastist aknaprofiilidega. Teise korruse tuulutusaknad on ette nähtud kaldavanema, pöördavatavus lastelukuga. Aknaraamid väljast must, seest valged. Välisuks aknaga, metallist, must ning tehnoruumiuks metalluks must.

Aknaplekid tsingitud, pural kattega, musta värvi.

## KATUSED, PÄÄS KATUSELE

Hoonel on SBS katusekattega lamekatus. Tehnoseadmetest paiknevad katusel ventilatsiooni väljaviske- ning kanalituulutuskorstnad. Pääs katusele teisaldatava redeliga. Katusele on soovi korral võimalik lisada päikesepaneelid Katuseplaani joonisel näidatud alale.

## VARIKATUSED

Hoone peasissepääsu ukse kohale on lisavarustusena võimalik paigaldada varikatus – karastatud klaas, toetub vahelakke kinnituvale konsoolsele metallist raamile. Samuti on võimalik lisavarustusena paigaldada hoone ette autovarjualune, mis hoonest sõltumatu, metallkonstruktsioonis, puittaladel laega, rullmaterjalist katusekate.

## RÕDUD JA TERRASSID

Rõdud hoonel puuduvad. Hoone elutoapoolsel küljel on kogu hoone laiuses terrass, mille serv ulatub privaatsusseina otsteni. Terrass on puidust, pruun süvaimmutus. Lisavarustusena on võimalik terrassi suurendada krundi sügavusse, kuid lubatud on vaid pinnasele toetuv konstruktsioon, maaküttekontuuride kaitsmiseks ei ole vundament lubatud..

## VÄLISVALGUSTUS

Hoone sissesõidualade põhjapiirile on kavandatud hooneteesist ala valgustavad madalad LED postvalgustid. Valgustid ei tekita valgusreostust, on temperatuuriga kuni 3000K. Soovi korral on võimalik tulevikus hooneesistele haljassaartele lisada meeleoluvalgust kiviktaimla või lillepeenra väljavalgustamiseks. Hoone seinal peasissepääsu kõrval on sissepääsu valgustamiseks seinapealne LED välisvalgusti.

## FASSAADIDETAILID (REKLAAMID, SILDID, LIPUHOIDJAD)

Lipuhoidjaid fassaadile ette nähtud ei ole, lipumasti asukoht on näidatud asendiplaanil. Hoone number paigutatakse hoone tänavapoolsele valge laudisega seinale. Muid olulisi detaile fassaadidele ette nähtud ei ole.

## TREPID JA PANDUSED

Hoonevälised trepid puuduvad, sissepääs peauksest on samal tasapinnal sillutisega.

## PIIRDED JA KÄSIPUUD

Piirded ja käsipuud puuduvad.

## LIFTID JA TÕSTUKID

Liftid ja tõstukid puuduvad.

## ETAPILISUS JA LAIENDAMISE VÕIMALUSED

Hoone on kavandatud ühe-etapilisena ning edasisi laienemise või etapiviisilise ehitamise võimalusi ette nähtud ei ole.

# KONSTRUKTIIVNE LAHENDUS

Hoonel on kaks maapealset korrust. Vundamendiks betoonplaat. Kandvad seinad välisperimeetris Bauroc kergplokkidest, ventileeritava puitfassaadiga. Korterite vahelised siseseinad täisvalatud columbiakivisein. Vahelaed ja katuslagi monteeritavad r/b paneelid. Bokside sees kandvad elemendid puuduvad, siseseinad kipsseinad teraskarkassil. Vihmavee äravoolud on hoonesisesed.

Vt Ehituskonstruktsiooni Osa.

# TEHNOLOOGILINE LAHENDUS

Iga korter on kavandatud iseseisva üksusena – igal korteril on oma soojuspump ja ventilatsiooniagregaat. Soojuspumba asukoht on tehnoruumis, ventagregaat majandusruumis. Küte toimub põrandaküttega, kamina paigaldamise valmidus elutoas. Elektri peakilp asub äärmise boksi külgseina välisküljel, kust jaguneb edasi korteripõhistesse kilpidesse. Hoone katusele on soovi korral võimalik paigaldada päikesepaneelid katuse plaanil näidatud asukohas. Veemõõdusõlmed on iga korteri tehnoruumis.

Detailsem info tehnoseadmete kohta eriosade seletuskirjades.

# ENERGIATÕHUSUS JA SISEKLIIMA

Hoone välispiirded ja avatäited on kavandatud vastavalt kehtivatele energiatõhususe nõuetele. Hoonele arvutuslik energiamärgis on arvutatud vastava spetsialisti poolt. Krundi asukoht ning detailplaneeringu järgne ehitusala lubavad hoone paigutada krundile ilmakaarte suhtes soodsalt, selliselt et olulisemad eluruumid avanevad lõuna suunas. Hoone kavandatud energiatõhususklass on A. Piirdekonstruktsioonide soojapidavused on antud EK osas ning energiamärgise lähteandmetes.

# HELIISOLATSIOON JA AKUSTIKA

Hoone projekteerimisel ja mürakaitse abinõude valikul lähtutakse EVS 842:2003 (Ehitiste

heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest) nõuetest. Välispiirde akende valikul on arvestatud Sotsiaalministri 04.03.2002. a määruses nr 42 „Müra normtasemed elu ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid (01.01.2021 redaktsioon)“ toodud nõuetega akende õhumüra isolatsioonile. Müra normtasemed (LpA,eq,T) korteris ei tohi päevasel ajal elutoas ületada 40 dB ning öisel ajal magamistubades 30 dB.

Piirdekonstruktsioonide mürapidavused on esitatud EK osas.

# ERIVAJADUSTEGA INIMESTE LIIKUMISVÕIMALUSED

Hoone on projekteeritud selliselt, et hoonesse sissepääs on võimalik ratastooliga. Teisele korrusele ratastooliga pääs puudub, kuid esimesel korrusel olev kabinet/lisatuba on võimalik ehitada välja magamistoana.

# JÄÄTMEKÄITLUS

Olme- ja ehitusjäätmed tuleb käidelda vastavalt kehtivale Saku valla jäätmehoolduseeskirjale. Jäätmekäitlust kinnisasjal korraldab kinnisasja omanik. Jäätmete konteinerid on ette nähtud hoone esisel alal oleva autoparkla tagumisse nurka, mis asub kõige lähemal tänavale. Prügikastid on varjatud aedikuga (puitlippidest aed metallpostidel). Ehitustööde teostamisel tekkivate jäätmete ja prahi käsitlemisel tuleb kasutada vastavat luba omavaid ettevõtteid. Jäätmekäitlust ehituse ajal korraldab ehitusettevõtja. Kasvupinnas tuleb koorida eraldi ja kasutada samal ehitusel haljastamiseks. Üle jääva kasvupinnase kasutamine tuleb kooskõlastada vallavalitsusega või anda üle käitlemiseks vastavale jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele.

# MUINSUSKAITSE JA ARHEOLOOGIANÕUDED

Nõuded puuduvad.

# TEHNILISED NÄITAJAD

| NÄITAJA | DETAILPLANEERING | PROJEKTEERITAV | PÕHIPROJEKT |
| --- | --- | --- | --- |
| Krundi pindala (m²) | 2548 | - | - |
| Krundi kasutamise sihtotstarve | E100% | E100% | E100% |
| Hoonete arv krundil | 1+1 | 1 | 1 |
| Täisehituse % | - | 14.9% | 14.8 |
| Tulepüsivus | - | TP3 | TP3 |
| Katusekalle | vaba | 0 | 0 |
| Korterite arv | 5 | 5 | 5 |
| Parkimiskohtade arv | 10 | 10 | 10 |
| Lubatud hoonete arv krundil | 1 põhi-H + 1 abi-H | 1 põhi-H | 1 põhi-H |
| Ehitisealune pind (m²) | 500 | 379.3 | 376.2 |
| sh. koos autovarjualustega |  | 499.5 | 496.4 |
| max korruselisus | 2 | 2 | 2 |
| Hoone max kõrgus Maapinnast/abs (m) | 9/46.1 | 6.6/43.8 |  |
| Suletud brutopind (m²) | - | 779.6 | 771.0 |
| Suletud netopind (m²) | - | 607.2 | 608.9 |
| Tehnopind | - | 13.0 | 13.0 |
| Eluruumide pind | - | 594.2 | 595.9 |
| Ehitise pikkus (m) | - | 36.0 | 36.5 |
| Ehitise laius (m) | - | 25.1 | 23.4 |
| Ehitise sügavus (m) | - | 0.3 | 0.5 |
| Ehitise maht maapealne (m³) | - | 4951 | 4703 |

# JOONISTE NIMEKIRI

| AR-5-01 | Esimene korrus |
| --- | --- |
| AR-5-02 | Teine korrus |
| AR-5-03 | Katuse plaan |
| AR-6-01 | Vaade A |
| AR-6-02 | Vaade B |
| AR-6-03 | Vaade C |
| AR-6-04 | Vaade D |
| AR-6-05 | Lõige 1 |
| AR-6-06 | Lõige 2 |
| AR-7-01 | Soklisõlm |
| AR-7-02 | Soklisõlm |
| AR-7-03 | Soklisõlm |
| AR-7-04 | Aknapale |
| AR-7-05 | Aknapale |
| AR-7-06 | Aknapale |
| AR-7-07 | Seinadetail |
| AR-7-08 | Vahelagi fassaadis |
| AR-7-09 | Sein vahelaes |
| AR-7-10 | Katuse konsool |
| AR-7-11 | Katuse parapet |
| AR-7-12 | Seina eend |
| AR-8-01 | Välisuste spets |
| AR-8-02 | Akende spets |